Электронный замок с датчиком отпечатков пальцев

Первушина А.Н., Соколова В.В., Курилова А.Д., Новицкий Д.Е., Малюгин А.В., Черепанов И.С.

Всем знакома проблема с захлопыванием дверей, потерей ключей, бывает, просто не хочется лишний раз брать их с собой. Наша команда придумала кардинальное решение этой проблемы. Мы хотим отказаться от привычных ключей. Достаточно всего лишь одного отпечатка пальца. Среди достоинств данного устройства мы можем выделить:

- Безопасность. В базе хранятся отпечатки пальцев только тех людей, которым дан доступ в квартиру.

- Надежность. Конструкция должна быть адаптирована к большинству неполадок. Например, если прекратится подача электропитания, можно будет использовать резервное питание для обеспечения дальнейшей работы.

Целью данной работы является создание электронного биометрического замка с датчиком отпечатка пальцев.

Мы собираем  прибор из различных электронных компонентов. Далее мы программируем  плату Arduino. База хранится во встроенной флеш-памяти. Чтобы внести отпечатки пальцев в базу данных необходимо подклюить датчик отпечатка пальцев к USB-контроллеру платы Arduino, которая через USB подключается  к компьютеру. На компьютере через специальную программу отпечаток заносится в базу. Также имеется возможность занесения отпечатка без использования компьютера.

Человек подносит палец к датчику отпечатков пальцев, ультразвуковой дальномер видит препятствие и включает датчик отпечатка пальцев. Пользователь приложил палец к датчику, который считывает отпечаток, сравнивает с хранящимися в базе отпечатками пальцев. В случае совпадения он передает код отпечатка на контроллер управления (Arduino), который  включает сервопривод, выдает короткий звуковой сигнал и открывает дверь. В случае несовпадения раздается  три длинных звуковых сигнала и дверь, конечно, не будет открытой.

- Питание от источника 12В, 1А;

- Резервное питание от батареи «Крона»;

- Звуковая индикация открытия замка;

- Вывод текстовой информации на дисплей;

- Возможность хранения более ста отпечатков.

Дополнительные функции:

- Вывод температуры в комнате, времени, заряда батареи на экран.

Таблица 1

| Название детали | Количество | Цена |
| --- | --- | --- |
| - Блок питания (12 V, 1A) | 1 шт. | 8.00$ |
| - Плата Arduino MEGA2560 R3 + кабель USB | 1 комплект | 18.99$ |
| - Ультразвуковой дальномер HC-SR04 | 1 шт. | 1.95$ |
| - Набор различных компонентов для Arduino (дисплей, резисторы, сенсоры и т.д.) | 1 шт. | 20.99$ |
| - Кабель для подключения батареи «Крона» | 2 шт. | 0.99$ |
| - 5 V шаговый двигатель и контроллер для него. | 1 комплект | 2.19$ |
| - Оптический датчик отпечатка пальца с встроенной флеш-памятью для хранения базы отпечатков пальцев. | 1 комплект | 39.49$ |
| Итого: |  | 92.60$ |

У нашего проекта имеются некоторые риски.

При отключении электроэнергии наш прибор перестает работать, но мы присоединим к нему резервное питание.

Дальнейшее развитие проекта мы видим:в усовершенствовании конструкции устройства, то есть, улучшение программной части, управление со смартфона, установление магнитного замка и т.д.